Jelenia Góra, dnia 20 października 2016 roku

Numer sprawy: 18/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie oferty cenowej.

Nazwa zamówienia:

Budowa rezerwowego ujęcia zaopatrzenia w wodę w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach.

Określenie zakresu i wielkości przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompletnego rezerwowego ujęcia wody podziemnej wraz z przyłączem do budynku i niezbędną instalacją oraz dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodno-prawnego na potrzeby CUMiPZ „Przedwiośnie” w przy ul. Górniczej 22 w Kowarach. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 
I Etap:
1) Wykonanie odwiertu głębinowego o średnicy 145 mm – 70 mb,
2) Likwidacja odwiertu głębinowego w przypadku braku warstwy wodonośnej – 70 mb, 
3) Instalacja w odwiercie kolumny filtracyjnej PVG DN 100 w przypadku natrafienia na warstwę wodonośną – 70 mb, 
4) Wykonanie obsypki filtracyjnej filtracyjnej ze żwiru płukanego 2-4 mm – 0,5 t, 
5) Wykonanie warstwy izolującej poziomy wodonośne przy użyciu kompaktonitu – 0,1 t, 
6) Przeprowadzenie pompowań oczyszczających przy użyciu pompy głębinowej – energia elektryczna inwestora – 24 godz., 
7) Dezynfekcja otworu – zalanie otworu roztworem chloru – 2 godz.,

8) Przeprowadzenie próbnych pompowań pomiarowych otworu na trzech stopniach depresji przy użyciu pompy głębinowej – energia elektryczna inwestora – 48 godz.,,

9) Pobór i przekazanie do laboratorium próbek wody do badań jakościowych – 5 godz.,

10) Sprawowanie nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia robot geologicznych – wierceń – 72 godz.,

11) Sprawowanie nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia pompowań pomiarowych – 48 godz.,

12) Geodezyjny pomiar położenia otworu w układzie państwowym – 5 godz.,

13) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody – 115 godz.

14) Opracowanie dokumentacji innej niż hydrogeologiczna – z likwidacji otworu – 50 godz.

II Etap:
1) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód podziemnych w zakresie ich poboru – 65 godz.,
2) Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i energetycznego do ujęcia wody – 28 godz., 
3) Wykonanie wykopu o średnicy 1,5 m na głębokość 1,5-2,0 m pod obudowę studni – 1 mb, 
4) Instalacja obudowy studni z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości 1,5-2,0 m – rg + materiał, 
5) Wykonanie obsypki obudowy studni – rg + materiał, 
6) Wykonanie wykopu pod przyłącze wodne i elektryczne w gruncie kat. V do VII na głębokość 1,7-1,8 m – 15 mb., 
7) Ułożenie w wykopie instalacji wodnej z rur PE 32 mm oraz instalacji elektrycznej wraz z obsypką piaskową  – 15 mb.,

8) Wykonanie przejścia dla otworu wodnego i elektrycznego do budynku wraz z izolacją – rg + materiał,

9) Montaż w otworze pompy głębinowej Grundfos wraz z niezbędnym osprzętem – rg + materiał,

10) Montaż w otworze pompy głębinowej Omnigena wraz z niezbędnym osprzętem – rg + materiał,

11) Instalacja w budynku zbiornika retencyjnego o pojemności do 2 m³ – rg + materiał,

12) Instalacja w budynku zbiornika hydroforowego ocynkowanego o pojemności 0,5 m³ – rg + materiał,

13) Instalacja w budynku stacji uzdatniania wody w zakresie odczynu pH, Fe i Mn przy przepływie wody do 2,0 m³/h – rg + materiał,

14) Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku doprowadzającej wodę z ujęcia do instalacji istniejącej – rg + materiał,

15) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wspólny Słownik Zamówień: kody CPV

74232200-6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45262220-6 wiercenie studni wodnych.

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2016 r..

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena brutto | 100 % |

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                 o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia 25 października 2016 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, pokój nr 114 (sekretariat), budynek „E” lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmsw.net

Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie do sporządzenia oferty.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Robert Figura – tel 75 6435785, faks 75 6435741, e-mail: figura@szpitalmsw.net

……………………………………

(Kierownik Zamawiającego)

Załącznik nr 1, numer sprawy 18/2016

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164, z późn. zmianami) określonego w art. 4 p. 8.

na wykonanie zadania pn.: Budowa rezerwowego ujęcia zaopatrzenia w wodę w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach.

Nazwa oferenta …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba oferenta ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………

Strona internetowa ……………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………..… Numer faksu: ……………………………..

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie kompletnego rezerwowego ujęcia wody podziemnej wraz z przyłączem do budynku i niezbędną instalacją oraz dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodno-prawnego na potrzeby CUMiPZ „Przedwiośnie” w przy ul. Górniczej 22 w Kowarach. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 
I Etap:
1) Wykonanie odwiertu głębinowego o średnicy 145 mm – 70 mb,
2) Likwidacja odwiertu głębinowego w przypadku braku warstwy wodonośnej – 70 mb, 
3) Instalacja w odwiercie kolumny filtracyjnej PVG DN 100 w przypadku natrafienia na warstwę wodonośną – 70 mb, 
4) Wykonanie obsypki filtracyjnej filtracyjnej ze żwiru płukanego 2-4 mm – 0,5 t, 
5) Wykonanie warstwy izolującej poziomy wodonośne przy użyciu kompaktonitu – 0,1 t, 
6) Przeprowadzenie pompowań oczyszczających przy użyciu pompy głębinowej – energia elektryczna inwestora – 24 godz., 
7) Dezynfekcja otworu – zalanie otworu roztworem chloru – 2 godz.,

8) Przeprowadzenie próbnych pompowań pomiarowych otworu na trzech stopniach depresji przy użyciu pompy głębinowej – energia elektryczna inwestora – 48 godz.,,

9) Pobór i przekazanie do laboratorium próbek wody do badań jakościowych – 5 godz.,

10) Sprawowanie nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia robot geologicznych – wierceń – 72 godz.,

11) Sprawowanie nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia pompowań pomiarowych – 48 godz.,

12) Geodezyjny pomiar położenia otworu w układzie państwowym – 5 godz.,

13) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody – 115 godz.

14) Opracowanie dokumentacji innej niż hydrogeologiczna – z likwidacji otworu – 50 godz.

II Etap:
1) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód podziemnych w zakresie ich poboru – 65 godz.,
2) Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i energetycznego do ujęcia wody – 28 godz., 
3) Wykonanie wykopu o średnicy 1,5 m na głębokość 1,5-2,0 m pod obudowę studni – 1 mb, 
4) Instalacja obudowy studni z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości 1,5-2,0 m – rg + materiał, 
5) Wykonanie obsypki obudowy studni – rg + materiał, 
6) Wykonanie wykopu pod przyłącze wodne i elektryczne w gruncie kat. V do VII na głębokość 1,7-1,8 m – 15 mb., 
7) Ułożenie w wykopie instalacji wodnej z rur PE 32 mm oraz instalacji elektrycznej wraz z obsypką piaskową  – 15 mb.,

8) Wykonanie przejścia dla otworu wodnego i elektrycznego do budynku wraz z izolacją – rg + materiał,

9) Montaż w otworze pompy głębinowej Grundfos wraz z niezbędnym osprzętem – rg + materiał,

10) Montaż w otworze pompy głębinowej Omnigena wraz z niezbędnym osprzętem – rg + materiał,

11) Instalacja w budynku zbiornika retencyjnego o pojemności do 2 m³ – rg + materiał,

12) Instalacja w budynku zbiornika hydroforowego ocynkowanego o pojemności 0,5 m³ – rg + materiał,

13) Instalacja w budynku stacji uzdatniania wody w zakresie odczynu pH, Fe i Mn przy przepływie wody do 2,0 m³/h – rg + materiał,

14) Wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku doprowadzającej wodę z ujęcia do instalacji istniejącej – rg + materiał,

15) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

W związku ze skierowanym zaproszeniem z dnia 20 października 2016 roku, do złożenia oferty na zamówienie w/w składamy naszą ofertę:

Cena oferty netto…………………………... zł (brutto)

Cena oferty brutto…………………………... zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… złotych)

Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .

……………………………, dnia …………………..

(miejscowość)                                      (data)

…………………

(podpis)